|  | 1. Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítója: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Kereskedelmi elnevezés: |  |  |  |  |  |  | ## BEÁGYAZÓ FELÜLETEDZŐ FOLYADÉK |  |  |  |  |  |
|  | # Felhasználási terület: |  |  |  |  |  |  | ## Fogászati alapanyag |  |  |  |  |  |
|  | Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: e-mail: |  |  |  |  |  |  | Fertisol Kft. 1086 Budapest, Koszorú utca 12. +36-1-314-3073 +36-1-314-3173 fertisolkft@gmail.com |  |  |  |  |  |
|  | Sürgősségi telefon: Telefon: |  |  |  |  |  |  | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36) 80/201-199 (36-1-) 476-6464 |  |  |  |  |  |
|  | 2. A veszély azonosítása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyjel: |  |  |  |  |  |  | ## F Tűzveszélyes Xi Irritatív |  |  |  |  |  |
|  | Speciális veszélyek emberre és környezetre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 36 | Szemizgató hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 43 | Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 67 | Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó információ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes komponens: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | >20% Etil-acetát |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 141-78-6 EINECS-szám: 205-500-4 Index-szám: 607-022-00-5 | EU-jel: F, Xi R-mondatok: 11-36-66-67 |  |
|  | >20% propán-2-ol Szinonima: izopropil-alkohol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Index-szám: 603-117-00-0 | EU-jel: F, Xi R-mondatok: 11-36-67 |  |
|  | >20% Fenyőgyanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 8050-09-7 EINECS-szám: 232-475-7 Index-szám: 650-015-00-7 | EU-jel: Xi R-mondatok: 43 |  |
|  | 4. Elsősegélynyújtási intézkedések: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információ: |  |  |  |  |  |  | A szennyezett ruhát le kell venni. Légzéskimaradás esetén mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni és a helyszínre orvost kell hívni. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon keresztül adni. |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  |  |  |  |  |  | A sérültet friss levegőre kell vinni. |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: |  |  |  |  |  |  | A szennyezett bőrfelületet bő vízzel le kell öblíteni. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: |  |  |  |  |  |  | A szemet azonnal ki kell öblíteni bő, folyóvízzel (a szemhéjak széthúzása mellett) legalább 15 percen keresztül. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni! |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: |  |  |  |  |  |  | A szájüreget vízzel ki kell öblíteni. A sérülttel sok vizet kell itatni. Nem szabad hánytatni. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |
|  | 5. Tűzvédelmi intézkedések: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oltóanyag (megfelelő): |  |  |  |  |  |  | Vízpermet, oltóhab, oltópor, CO2 |  |  |  |  |  |
|  | (nem megfelelő): |  |  |  |  |  |  | vízsugár |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes égési termék: |  |  |  |  |  |  | Toxikus füst. |  |  |  |  |  |
|  | Védőfelszerelések tűzoltóknak: |  |  |  |  |  |  | Teljes védőfelszerelés, külső levegőtől független légzőkészülék |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A tűznek kitett tartályokat vízpermettel hűteni kell. |  |  |  |  |  |
|  | 6. Intézkedések baleset esetén: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Személyekre vonatkozó óvintézkedések: |  |  |  |  |  |  | Illetéktelen személyeket távol kell tartani. Gyújtóforrásokat el kell távolítani, meg kell szüntetni. Teljes védőfelszerelést, légzőkészüléket kell viselni. |  |  |  |  |  |
|  | Környezetre vonatkozó előírások: |  |  |  |  |  |  | Meg kell akadályozni a csatornába jutását. |  |  |  |  |  |
|  | Tisztítás/ feltakarítás: |  |  |  |  |  |  | A kiömlött anyagot nedvszívó anyaggal (homok, föld, stb.) fel kell itatni és egy erre a célra felcímkézett edényzetben kell gyűjteni ártalmatlanításig. Szikramentes szerszámokat kell használni. |  |  |  |  |  |
|  | 7. Kezelés és tárolás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelés: |  |  |  |  |  |  | Megfelelő szelőztetésről gondoskodni kell. A gőzök nehezebbek a levegőnél, a föld felett helyezkednek el, belobbanhatnak. Kerüljük a termék bőrre és szembe jutását. Használaton kívüli edényzetet szorosan zárva kell tartani. |  |  |  |  |  |
|  | Tűz-és robbanásvédelmi információk: |  |  |  |  |  |  | Nyílt lángtól és gyújtóforrástól távol kell tartani. – Tilos a dohányzás. A gőzök a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhetnek. Csatornába engedni nem szabad (robbanásveszély). Elektrosztatíkus feltöltődéstől védeni kell. |  |  |  |  |  |
|  | Tárolás: |  |  |  |  |  |  | Hűvös, jól szellőztetett helyen, eredeti edényzetben kell tárolni. Távol kell tartani sugárzó hőtől, szikrától, nyílt lángtól, erős oxidáló szerektől. |  |  |  |  |  |
|  | 8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkahelyi levegőben megengedett határérték: Etil-acetát: ÁK-érték: 1400 mg/m3, CK-érték: 1400 mg/m3 Propán-2-ol: ÁK-érték: 500 mg/m3, CK-érték: 2000 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános védelmi és higiéniai intézkedések: |  |  |  |  |  |  | A vegyi anyagokra vonatkozó higiénés és biztonsági előírásokat be kell tartani. Élelmiszerektől, italoktól és a takarmánytól távol kell tartani. Munkaszünetek előtt és munkaidő végén kezet kell mosni. Kerülni kell a szemmel és bőrrel való érintkezést. |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: |  |  |  |  |  |  | Légzésvédelem ajánlott. Nem megfelelő szellőztetés esetén légzőkészüléket kell viselni. |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: |  |  |  |  |  |  | Védőkesztyű használata szükséges. A kesztyű anyaga: Az alkalmas kesztyűanyagának kiválasztásánál ne csak az anyagminőség, hanem a minőségi jelölések és a gyártó megfelelősége is legyen figyelembe véve. A kesztyűanyagának elhasználódási ideje: A pontos elhasználódási időt a védőkesztyű gyártójának kell megadni, amelyet be kell tartani. |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: |  |  |  |  |  |  | Védőszemüveg fröccsenés ellen ajánlott |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: |  |  |  |  |  |  | Védőruha. Szennyezett, átitatódott ruhát azonnal le kell venni. |  |  |  |  |  |
|  | 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot: |  |  |  |  |  |  | Folyadék |  |  |  |  |  |
|  | Szín: |  |  |  |  |  |  | piros |  |  |  |  |  |
|  | Szag: |  |  |  |  |  |  | jellegzetes |  |  |  |  |  |
|  | Forráspont: |  |  |  |  |  |  | 92-95oC |  |  |  |  |  |
|  | Sűrűség: |  |  |  |  |  |  | 0,98 g/ml (20oC-on) |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont (Co): |  |  |  |  |  |  | >40 ± 5% |  |  |  |  |  |
|  | Vízben oldhatóság: |  |  |  |  |  |  | Vízzel korlátlanul elegyedik |  |  |  |  |  |
|  | 10. Stabilitás és reakciókészség: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilitás: |  |  |  |  |  |  | Amennyiben az előírásokat betartjuk, a termék nem bomlik, |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  |  |  |  | Szakszerű kezelés mellett nincs veszélyes bomlástermék. A gőzök robbanásveszélyes elegyet alkothatnak a levegővel. |  |  |  |  |  |
|  | 11. Toxikológiai információk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elsődleges irritáció: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrre kerülve: |  |  |  |  |  |  | Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: |  |  |  |  |  |  | Irritatív hatású. |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: |  |  |  |  |  |  | Irritatív hatású lehet. Forduljunk orvoshoz. Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |  |  |  |  |
|  | 12. Ökológiai információk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ökotoxicitás: |  |  |  |  |  |  | Az élővízbe vagy csatornába engedni nem szabad. |  |  |  |  |  |
|  | 13. Ártalmatlanítási szempontok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termékkel kapcsolatos javaslat: |  |  |  |  |  |  |  | Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) |  |  |  |  |
|  | Hulladékkulcs meghatározása: |  |  |  |  |  |  |  | EWC-kód: 07 07 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok. Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket (16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |  |  |  |  |
|  | Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: |  |  |  |  |  |  |  | Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. (94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.) |  |  |  |  |
|  | 14. Szállítási információk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szárazföldi szállítás (közúti/ vasúti): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADR/RID: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | UN-szám: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3295 |  |  |
|  | Osztályozási kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1 |  |  |
|  | Csomagolási csoport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |
|  | Veszélyt jelölő számok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |
|  | Bárcák: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Megnevezés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Folyékony szénhidrogének,m.n.n. (etil-acetát, izopropil-akohol) |  |  |
|  | Egyéb: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Literes kiszerelés, fém- vagy műanyag edényben. |  |  |
|  | 15. Szabályozási információk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszély-jel: |  |  |  | F Tűzveszélyes, Xi Irritatív |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R-mondatok: |  |  | R 36 |  |  | Szemizgató hatású. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R 43 |  |  | Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R 67 |  |  | Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |  |  |  |  |  |
|  | S-mondatok: |  |  | S 7 |  |  | Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S 16 |  |  | Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S 24/25 |  |  | Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S 26 |  |  | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyt okozó komponens: etil-acetát, izopropil-alkohol, fenyőgyanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosításai [33/2004. (IV. 26.) EszCsM és 26/2007. (VI. 07) EüM (1907/2006/EK REACH) rendeletek] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról. |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  |  |  |  |  |  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  | 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről |  |  |  |
|  | 16. Egyéb információk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és céljuk a termék leírása az egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazására vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetéstől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A veszélyes komponensek R-mondatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 11 | Tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 36 | Szemizgató hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 43 | Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 66 | Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 67 | Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Készült a gyártó adatai alapján. veszélyes készítményhez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nyomtatási dátum: 2013.05.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |