|  | 1. Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítója: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Kereskedelmi elnevezés: |  |  |  |  | RUFADENT ELEKTROPOLÍR FOLYADÉK |  |  |  |
|  | # Felhasználási terület: |  |  |  |  | ## Fogászati alapanyag |  |  |  |
|  | Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: e-mail: |  |  |  |  | Fertisol Kft. 1086 Budapest, Koszorú utca 12. +36-1-314-3073 +36-1-314-3173 fertisolkft@gmail.com |  |  |  |
|  | Sürgősségi telefon: Telefon: |  |  |  |  | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36) 80/201-199 (36-1-) 476-6464 |  |  |  |
|  | 2. A veszély azonosítása: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyjel: |  |  | Xn Ártalmas T Mérgező C Maró |  |  |  |  |  |
|  | Speciális veszélyek emberre és környezetre: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 34 | Égési sérülést okoz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 22 | Lenyelve ártalmas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 36/38 | Szem- és bőrizgató hatású. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S 26 | Ha szembe kerül bő vízzel kimosni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S 45 | Rosszullét, baleset esetén orvoshoz fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó információ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kémiai összetétel: Az alábbi veszélyes anyagok színezett készítménye. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes komponensek: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | >80% Etilén-glikol |  |  |  |  |  | CAS-szám: 107-21-1 EINECS-szám: 203-473-3 Index-szám: 603-027-00-1 | EU-jel: Xn R-mondatok: 22 |  |
|  | >10% Kénsav |  |  |  |  |  | CAS-szám: 7664-93-9 EINECS-szám: 231-639-5 Index-szám: 016-020-00-8 | EU-jel: C R-mondatok: 35 |  |
|  | 3-6% Foszforsav |  |  |  |  |  | CAS-szám: 7664-38-2 EINECS-szám: 205-500-4 Index-szám: 607-022-00-5 | EU-jel: C R-mondatok: 34 |  |
|  | 4. Elsősegélynyújtási intézkedések: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információ: |  |  |  |  | A szennyezett ruhát le kell venni. Újra használat előtt ki kell mosni. Légzéskimaradás esetén mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni és a helyszínre orvost kell hívni. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon keresztül adni. |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  |  |  |  | A sérültet friss levegőre kell vinni. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: |  |  |  |  | A szennyezett bőrfelületet bő vízzel le kell öblíteni. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |
|  | Szembe jutva: |  |  |  |  | A szemet azonnal ki kell öblíteni bő, folyóvízzel (a szemhéjak széthúzása mellett) legalább 15 percen keresztül. Irritáció esetén orvoshoz kell fordulni! |  |  |  |
|  | Lenyelve: |  |  |  |  | Sürgősen hívunk orvost és tájékoztassuk arról, hogy a termék etilén-glikolt tartalmaz. A szájüreget vízzel ki kell öblíteni. Nem szabad hánytassuk, csak orvosi utasításra. |  |  |  |
|  | Útmutató orvosnak: |  |  |  |  | Gyomormosás javasolt, ha az előző négy órában jelentős mennyiséget nyelt le a beteg. |  |  |  |
|  | 5. Tűzvédelmi intézkedések: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oltóanyag (megfelelő): |  |  |  |  | Vízpermet, oltóhab, oltópor, CO2. A víz vagy az oltóhab habzást okozhat. |  |  |  |
|  | (nem megfelelő): |  |  |  |  | vízsugár |  |  |  |
|  | Veszélyes égési termék: |  |  |  |  | Toxikus füst. |  |  |  |
|  | Védőfelszerelések tűzoltóknak: |  |  |  |  | Teljes védőfelszerelés, külső levegőtől független légzőkészülék |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | A tűznek kitett tartályokat vízpermettel kell hűteni biztonságos távolságból. |  |  |  |
|  | 6. Intézkedések baleset esetén: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Személyekre vonatkozó óvintézkedések: |  |  |  |  | Illetéktelen személyeket távol kell tartani. Teljes védőfelszerelést, légzőkészüléket kell viselni. |  |  |  |
|  | Környezetre vonatkozó előírások: |  |  |  |  | Meg kell akadályozni a csatornába jutását. Nagyobb mennyiség kiömlése esetén a hatóságokat értesíteni kell. |  |  |  |
|  | Tisztítás/ feltakarítás: |  |  |  |  | A kiömlött anyagot nedvszívó anyaggal (homok, föld, stb.) fel kell itatni és egy erre a célra felcímkézett edényzetben kell gyűjteni ártalmatlanításig. Szikramentes szerszámokat kell használni. |  |  |  |
|  | 7. Kezelés és tárolás: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelés: |  |  |  |  | Megfelelő szelőztetésről gondoskodni kell. Kerüljük a gőzök, köd belélegzését. Kerüljük a termék bőrre, szembe és ruházatra jutását. Használaton kívüli edényzetet szorosan zárva kell tartani. |  |  |  |
|  | Tárolás: |  |  |  |  | Hűvös, jól szellőztetett helyen, eredeti edényzetben kell tárolni. Távol kell tartani nedvességtől. |  |  |  |
|  | 8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkahelyi levegőben megengedett határérték: Kénsav: ÁK-érték: 1 mg/m3, CK-érték: 1 mg/m3 o-foszforsav: ÁK-érték: 1 mg/m3, CK-érték: 2 mg/m3 Etlén-glikol: ÁK-érték: 52 mg/m3, CK-érték: 104 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános védelmi és higiéniai intézkedések: |  |  |  |  | Csak megfelelő szellőztetés mellett használható. A vegyi anyagokra vonatkozó higiénés és biztonsági előírásokat be kell tartani. Élelmiszerektől, italoktól és a takarmánytól távol kell tartani. Munkaszünetek előtt és munkaidő végén kezet kell mosni. Kerülni kell a szemmel és bőrrel való érintkezést. Biztosítsunk szemmosási lehetőséget és biztonsági zuhanyt közel a munkahelyhez. |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: |  |  |  |  | Légzésvédelem, álarc ajánlott. Nem megfelelő szellőztetés esetén légzőkészüléket kell viselni. |  |  |  |
|  | Kézvédelem: |  |  |  |  | Védőkesztyű használata szükséges. (butilgumi) A kesztyű anyaga: Az alkalmas kesztyűanyagának kiválasztásánál ne csak az anyagminőség, hanem a minőségi jelölések és a gyártó megfelelősége is legyen figyelembe véve. A kesztyűanyagának elhasználódási ideje: A pontos elhasználódási időt a védőkesztyű gyártójának kell megadni, amelyet be kell tartani. |  |  |  |
|  | Szemvédelem: |  |  |  |  | Védőszemüveg fröccsenés ellen ajánlott |  |  |  |
|  | Testvédelem: |  |  |  |  | Védőruha. Szennyezett, átitatódott ruhát azonnal le kell venni. |  |  |  |
|  | 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot: |  |  |  |  | Folyadék |  |  |  |
|  | Szín: |  |  |  |  | zöldes |  |  |  |
|  | Szag: |  |  |  |  | szúrós |  |  |  |
|  | pH-érték: |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Vízben oldhatóság: |  |  |  |  | Korlátlanul elegyedik |  |  |  |
|  | 10. Stabilitás és reakciókészség: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilitás: |  |  |  |  | Amennyiben az előírásokat betartjuk, a termék nem bomlik, |  |  |  |
|  | Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  |  | Szakszerű kezelés mellett nincs veszélyes bomlástermék. |  |  |  |
|  | Kerülendő körülmények: |  |  |  |  | Magas hőmérséklet, nedvesség. |  |  |  |
|  | Kerülendő anyagok: |  |  |  |  | Oxidálószerek, savak. |  |  |  |

|  | 11. Toxikológiai információk: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aceton: LD50: 5800 mg/kg (szájon keresztül patkányon) |  |  |  |  |
|  | LD50: 5340 mg/kg (szájon keresztül nyúlon) |  |  |  |  |
|  | Elsődleges irritáció: |  |  |  |  |
|  | Bőrre kerülve: | Irritatív hatású lehet. Hosszantartó vagy ismételt érintkezés a bőrrel, a bőr zsírtartalmának csökkenését okozhatja, és/ vagy bőrgyulladáshoz vezethet. |  |  |  |
|  | Szembe jutva: | Irritatív hatású. |  |  |  |
|  | Belélegezve: | A gázok/ gőzök belélegzése a légzőszervek irritációját okozhatja. |  |  |  |
|  | Lenyelve: | Ártalmas hatású. A tünetek az alkoholmérgezési tünetekhez hasonlóak. A lenyelés hányingert, legyengülést és központi idegrendszeri hatásokat okoz. Görcsrohamokat idézhet elő. |  |  |  |
|  | 12. Ökológiai információk: |  |  |  |  |
|  | Ökotoxicitás: | Az élővízbe vagy csatornába engedni nem szabad. |  |  |  |
|  | 13. Ártalmatlanítási szempontok: |  |  |  |  |
|  | Termékkel kapcsolatos javaslat: |  | Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) |  |  |
|  | Hulladékkulcs meghatározása: |  | EWC-kód: 07 07 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok. Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket (16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |  |  |
|  | Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: |  | Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. (94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.) |  |  |
|  | 14. Szállítási információk: |  |  |  |  |
|  | A termék szállítás szempontjából nem veszélyes árú. |  |  |  |  |
|  | Egyéb: |  |  | Jól zárható, literes műanyag flakonban. |  |

|  | 15. Szabályozási információk: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Veszély-jel: |  |  | Xn Ártalmas |  |  |  |
|  | R-mondatok: |  | R 22 |  | Lenyelve ártalmas. |  |  |
|  |  |  | R 36/38 |  | Szem-és bőrizgató hatású. |  |  |
|  | S-mondatok: |  | S 2 |  | Gyermekek kezébe nem kerülhet. |  |  |
|  |  |  | S 24/25 |  | Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. |  |  |
|  |  |  | S 26 |  | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. |  |  |
|  |  |  | S 46 |  | Lenyelés esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. |  |  |
|  | Veszélyt okozó komponens: etilén-glikol, kénsav, foszforsav |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  |  |  | 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról |  |
|  |  |  |  |  |  | 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosításai [33/2004. (IV. 26.) EszCsM és 26/2007. (VI. 07) EüM (1907/2006/EK REACH) rendeletek] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |
|  |  |  |  |  |  | 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról. |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  |  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |
|  |  |  |  |  |  | 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |  |
|  |  |  |  |  |  | 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  |  | 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  |  | 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről |  |
|  |  |  |  |  |  | 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről |  |
|  | 16. Egyéb információk: |  |  |  |  |  |  |
|  | A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és céljuk a termék leírása az egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazására vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetéstől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. |  |  |  |  |  |  |
|  | A veszélyes komponensek R-mondatai: |  |  |  |  |  |  |
|  | R 22 | Lenyelve ártalmas. |  |  |  |  |  |
|  | R 34 | Égési sérülést okoz. |  |  |  |  |  |
|  | R 35 | Súlyos égési sérülést okoz. |  |  |  |  |  |
|  | Készült a gyártó adatai alapján. veszélyes készítményhez. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nyomtatási dátum: 2013.05.21. |  |  |  |  |  |  |